# Zadanie č.3

V mierke M 1 : 100 spracujte charakteristické priečne rezy komunikácie vo vzdialenosti po 100 m. Pre rezy v oblúku spracujte schému vzostupnice.

Podklady:

Kategórie dvojpruhových ciest

| ##### Kategória |  |  | Šírka (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| znak | b m | náv. rýchlosť km/h | a m | v m | c m | e m |
| C | 7,5 | 70; 60; 50 | 3,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | 9,5 | 80; 70; 60 | 3,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
|  | 11,5 |  |  |  | 1,50 |  |
| R | 11,5 | 10; 80; 70 | 3,50 | 0,25 | 1,50 | 0,50 |

| Polomer smerového oblúka Ro m | Rozšírenie jazdného pruhu m |
| --- | --- |
| 250až 320 | 0,15 |
| 200 až 249 | 0,20 |
| 170 až 199 | 0,25 |
| 141 až 169 | 0,30 |
| 125 až 140 | 0,35 |
| 110 až 124* | 0,40 |

* pre menšie polomery platí rozšírenie ako pre križovatkové vetvy – STN 73 6002

#### Vzorový priečny rez

Zemné teleso v násype

Zemné teleso vo výkope:

Riešime ich nasledovne:

do hĺbky 2,0 m vrátane .......    1:2

od 2,0 m do 6,0m vrátane ...    1:1,75

Stabilitu hlbších výkopov treba preukázať výpočtom.