# Zadanie č.2

Navrhnite výškové vedenie trasy z pozdĺžneho profilu zostrojeného podľa zadania 1. Spracujte písaný pozdĺžny profil. Vzdialenosť profilov voľte po 50 m a v hlavných bodoch oblúkov. Výkresovú prílohu spracujte v mierke M 1:1000/100.

Podklady:

Návrhové rýchlosti podľa druhu územia a najvyššie dovolené pozdĺžne sklony s,

podľa STN 73 6101

| Kategória cestnej komunikácie | Návrhová rýchlosť vn pre pre územie – km/h |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rovinaté, mierne zvlnené |  | pahorkovité | horské |  |  |
|  | Pozdĺžny sklon s, % |  |  |  |  |  |
| D 33,5; D32,5; D32,0; D31,5; D26,5; D25,5; R32,5; R32,0; R31,5; R29,5; C29,5 | 140 a) – 120 b) – 100 c) | 140 a) – 120 b) – 100 c) |  | 100 | 80 a) | 60 b) |
|  | 4,0 | 5,0 |  | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| D a R 24,5 | 140 a) - 120 b) | 100 |  | 80 a) | 60 b) |  |
|  | 4,0 | 6,0 |  | 7,0 | 8,0 |  |
| R 22,5; R 11,5 | 100 | 100 |  | 80 a) | 60 b) |  |
|  | 4,0 | 6,0 |  | 7,0 | 8,0 |  |
| C 22,5 | 100 | 80 |  | 70 |  |  |
|  | 4,0 | 6,0 |  | 7,0 |  |  |
| C 11,5, C 9,5 | 80 | 70 |  | 60 |  |  |
|  | 4,5 | 6,0 |  | 7,5 |  |  |
| C 7,5 | 70 | 60 |  | 50 |  |  |
|  | 4,5 | 7,0 |  | 9,0 |  |  |

a)  platí pre diaľnice

b)  platí pre medzinárodné cesty

c)  platí pre cestu C29,5

Najväčšie dovolené výsledné sklony m cestnej komunikácie podľa STN 73 6101

m = √ s 2 + p2

| Kategória | Najväčší výsledný sklon m na území v % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rovinatom alebo mierne zvlnenom | pahorkovitom | horskom |
| D33,5; D32,5; D32,0; D31,5; D26,5; D25,5; R 24,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
| R32,5; R32,0; R31,5; R29,5; R25,5; R24,5; R22,5; R11,5 |  | 7,5 | 7,5 |
| C29,5; C22,5 | 7,0 |  |  |
| C11,5; C9,5 | 7,5 |  | 8,5 |
| C7,5 |  | 8,5 | 10,0 |

Najmenšie polomery vypuklých výškových oblúkov

| Polomer R, m | Pri návrhovej rýchlosti, km/h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| najmenší odporúčaný na zastavenie | 20 000 | 16 000 | 12 000 | 10 000 | 5 000 | 4 000 | 2 500 | 1 500 |
| najmenší prípustný na zastavenie | 17 000 | 14 000 | 11 000 | 6 000b) | 3 000c) | 2 500 | 1 500 | 1 000 |
| najmenší prípustný na predbiehanie | - | - | - | 38 000 | 21 000 | 15 000 | 10 000 | 6 000 |

b) platí len do rozdielu pozdĺžnych sklonov |s1 – s2| ≤ 2,5%, inak treba dodržať odporúčanú

hodnotu

c) platí len do rozdielu pozdĺžnych sklonov |s1 – s2| ≤ 3,3%, inak treba dodržať odporúčanú

hodnotu

Najmenšie polomery vydutých výškových oblúkov

| Polomer R, m | Pri návrhovej rýchlosti, km/h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| najmenší odporúčaný | 9 000 | 7 500 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | 2 000 | 1 500 | 1 200 |
| najmenší dovolený | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 3 400 | 2 100 | 1 500 | 1 000 | 700 |

Písaný pozdĺžny profil

| I. výpočet priamej nivety a dotyčnicového polygónu nivelety |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | staničenie km | označ. bodu | sklon dotyčnice |  | vzdialenosť od vrcholu | výškový rozdiel | kóta priamej nivelety |
|  |  |  | ± | % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |
| 1 |  | ZÚ |  |  | od predchá- |  | HZU |
| 2 |  | TP | + | 1,5 | dzajúceho |  | HZU ± 5 |
| 3 |  | PK |  |  | alebo od ZÚ |  | po vrchol V1 |
| 4 |  | KP |  |  |  |  |  |
| 5 |  | V1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ZZ |  |  |  |  | HV1 ± 5 |
|  |  |  | - | 2,0 |  |  | až po ďalší |
|  |  |  |  |  |  |  | vrchol |

| II. výpočet zakružovacích oblúkov nivelety |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | x=vzdialenosť od ZZ resp.KZ | y = x2/2R |  | kóta teoretickej nivelety | Náčrtok |
|  |  | + | - |  |  |
| 1 | 7 | 8 |  | 9 = 6 ± 8 | 10 |
| 1 | po vrchol je to |  |  |  |  |
| 2 | vzdialenosť |  |  |  |  |
| 3 | od ZZ, | vydutý | vypuklý |  |  |
| 5 | za vrcholom je |  |  |  |  |
| 6 | to vzdialenosť |  |  |  |  |
|  | od KZ |  |  |  |  |

Písaný pozdĺžny profil - príklad

| I. výpočet priamej nivety a dotyčnicového polygónu nivelety |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | staničenie km | označ. bodu | sklon dotyčnice |  | vzdialenosť od vrcholu | výškový rozdiel | kóta priamej nivelety |
|  |  |  | ± | % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 (m) |
| 1 | 0,000 | ZÚ |  |  | 0 |  | 300,00 |
| 2 | 0,060 | TP | + | 1,5 | 60 | +0,90 | 300,90 |
| 3 | 0,120 | PK |  |  | 120 | +1,80 | 301,80 |
| 4 | 0,210 | ZZ |  |  | 210 | +3,15 | 303,15 |
| 5 | 0,385 | KK = V1 |  |  | 385 | +5,77 | 305,77 |
| 6 | 0,400 | KP |  |  | 15 | -0,30 | 305,47 |
| 7 | 0,460 | PT | - | 2,0 | 75 | -1,50 | 304,27 |

| II. výpočet zakružovacích oblúkov nivelety |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | x=vzdialenosť od ZZ resp.KZ | y = x2/2R |  | kóta teoretickej nivelety | Náčrtok |
|  |  | + | - |  |  |
| 1 | 7 | 8 |  | 9 = 6 ± 8 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 |  | 0 | 303,15 |  |
| 5 | 175 |  | 1,53 | 304,24 |  |
| 6 | 160 |  | 1,28 | 304,19 |  |
| 7 | 100 |  | 0,50 | 303,77 |  |

Dĺžka dotyčnice t:

• vrcholový a údolnicový oblúk (pozdĺžne sklony opačných

zmyslov)

t = ( s1 + s2 ). Rv (u) / 200

• svahové oblúky (pozdĺžne sklony rovnakého zmyslu)

t = ( s1 - s2 ). Rv (u) / 200

Vzopätie výškového oblúka ymax  (vrcholové, údolnicové, svahové oblúky)

ymax = t2 / 2 Rv (u)

y=x22⋅Rv(u)

t      - dĺžka zvislého priemetu dotyčnice do vodorovnej roviny, m

s1      - absolútna hodnota väčšieho z obidvoch pozdĺžnych  sklonov,%

s2      - absolútna hodnota menšieho z obidvoch pozdĺžnych sklonov,%

Rv (u) - polomer vypuklého alebo vydutého výškového oblúka, m

ymax   - najväčšia zvislá súradnica výškového oblúka, odsadenie

vrcholu oblúka od vrcholu výškového polygónu, m

Schéma na výpočet vytyčovacích prvkov výškového oblúka

• ak tesne za sebou nasledujú oblúky opačného zmyslu, odporúča

sa medzi ne vložiť priamkový sklon dĺžky

Cp = 100. vn2 / Rv

- sklon napojenia navrhovanej komunikácie na existujúcu komunikáciu sa vypočíta:

= p . cosα  ± s . cosα . tgα

kde p – je priečny sklon existujúcej vozovky v %

s – je pozdĺžny sklon existujúcej komunikácie v %

α – je uhol napojenia navrhovanej komunikácie na existujúcu

| I. výpočet priamej nivety a dotyčnicového polygónu nivelety |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | staničenie km | označ. bodu | sklon dotyčnice |  | vzdialenosť od vrcholu | výškový rozdiel | kóta priamej nivelety |
|  |  |  | ± | % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 (m) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |

| II. výpočet zakružovacích oblúkov nivelety |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | x=vzdialenosť od ZZ resp.KZ | y = x2/2R |  | kóta teoretickej nivelety | Náčrtok |
|  |  | + | - |  |  |
| 1 | 7 | 8 |  | 9 = 6 ± 8 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |